电梯安全物联网

接口描述 V2.2A

编写日期: 2022 年 10 月 16 日联系方式：18764411909

数据格式说明(标准 JSON 格式)

{

"Count":{	//电梯累计数据上报 "EbikeInCnt":10,	//电动车进梯次数

"BuckleCnt":0,	//钢丝绳弯折次数

"DoorOpenedCnt":2,	//电梯开门次数

"Grade":0,	//电梯健康评分

"RunNum":1,	//电梯运行次数

"RunDistance":0,	//电梯运行距离

"RunTime":10	//电梯运行时间

},

"Alarm":{	//电梯报警 "0" 不报警,"1" 报警 "Amplitude":"0",	//电梯震动 "ErrorCode":[1,15,19],	//故障代码 见附录A "DownAlarm":"0",	//蹲底

"Ebike":"0",	//电动车入梯

"ManualAlarm":"0",	//手动报警

"Paused":"0",	//长时间为运行

"PersonTrapped":"0",	//困人

"RunDoor":"0",	//开门走梯

"SlantFb":"0",	//电梯前后倾斜

"SlantLr":"0",	//电梯前后倾斜

"Speed":"0",	//超速 "StpDoorRepeat":"0",	//重复开关门 "StpDoorUnClose":"0",	 //停梯不关门 "StpDoorUnOpen":"0",		//停梯不开门 "Stuck":"1",		//卡层

"UpAlarm":"0",	//冲顶

"HasAlarm":"0",	// 有无报警项

"SafeLoop":"0"	//安全回路

},

"Parameters":{

"Id":"6001",	//设备ID 号

"Time":"2022-04-21 15:03:53:292", //数据包生成时间

"Version":"ES1000_V2.0"	//协议版本号

},

"State":{

"Amplitude":"0.0",	 //电梯振幅 单位g,保留一位小数 "DegreeFb":"0",	 //电梯前后偏移角度 单位 度, 保留两位小数 "DegreeLr":"0",	//电梯左右偏移角度 单位 度, 保留两位小数

"Door":"0",	//开关门,0：关门;1：开门;2：关门到位;3：开门中;4：开门到位;5：关门

中

"Floor":"1",	//楼层数

"AccX":"0",	//电梯X 轴加速度 单位g

"AccY":"0",	//电梯Y 轴加速度单位g

"AccZ":"0",	//电梯Z 轴加速度单位g

"Hum":"0.0",	//湿度 单位 摄氏度,保留一位小数

"Maintain":"0",	//维保标志 "1"维保中,"0"未维保

"People":"0",	//有无人,"1"有人,"0"无人

"Speed":"0.0",	//速度 单位 m/s,保留一位小数

"Temp":"0.0",	//温度 单位 摄氏度,保留一位小数

"Pm2d5":"0",	//PM2.5 单位 ug/m³

"Pm10":"0",	//PM10 单位 ug/m³

"Status":"1"	//上下行停止,"1"上,"2"下,"0"停止

}

}

附录 A ErrorCode (故障代码) 对应表

- 机房监测主机相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001 | 机房监测主机设备故障 |

- 平层传感器相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 当前楼层附近某层磁条缺失或平层时磁条未对准传感器 |
| 2 | 102 | 设备未校准或楼层配置错误或磁条缺失。 |
| 3 | 103 | 平层传感器停层时处于磁条边缘位置或传感器检测模式选择错误 |
| 4 | 104 | 平层传感器故障或电梯故障 |
| 5 | 105 | 平层传感器故障 |
| 6 | 106 | 楼层配置错误 |

- 开关门相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201 | 开关门传感器损坏或开关门传感器未安装 |
| 2 | 202 | 开关门传感器安装位置错误 |
| 3 | 203 | 该层开关门传感器感应到外门物体 |
| 4 | 204 | 停梯不开门时间设置过短 |
| 5 | 205 | 重复开关门 |
| 6 | 206 | 关门故障 |

- 人体温湿度三合一传感器相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 301 | 人体温湿度三合一传感器故障 |

- 姿态传感器相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 401 | 姿态传感器故障 |

- 电流检测模块相关判定

| 序号 | 错误码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 501 | 电流检测模块故障 |

- 温湿度传感器相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 601 | 温湿度传感器故障 |

- 极限传感器相关判定

| 序号 | 故障代码 | 信息代码内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 701 | 极限磁条安装位置有问题 |

2022.8.11 V2.2 修改开关门描述

2022.10.16 V2.2A 增加PM2.5 传感器参数